RPU Designer使用手册

目录

1.	引言	4

1.1.	术语解释	4

1.2.	图例	5

2.	软件概述	6

2.1.	软件简介	6

2.2.	运行环境	6

2.3.	软件目录结构	6

3.	开始使用	7

3.1.	软件安装	7

3.2.	启动软件	7

3.3.	主界面介绍	7

3.4.	首页界面	8

3.5.	解决方案资源管理器	9

3.6.	算法编辑	9

3.7.	资源编辑	10

3.8.	运行算法	11

3.9.	调试算法	12

3.10.	编译生成配置码	13

4.	算法配置示例	13

4.1.	步骤1：新建项目和算法配置图	13

4.2.	步骤2：新建项目	13

4.3.	步骤3：新建算法文件并打开	14

4.4.	步骤4：添加功能元素	14

4.5.	步骤4：添加连线	15

4.6.	步骤5：设置属性	16

4.7.	步骤6：添加资源文件	17

5.	使用技巧	17

文档管理信息表

| 主题 | RPU Designer使用手册 |
| --- | --- |
| 版本 |  |
| 内容 |  |
| 关键字 | 使用手册 |
| 创建时间 | 2021年04月16日 |
| 创建人 | mc |
| 最新发布日期 | 20--年0-月--日 |

文档变更纪录

| 更改人 | 日期 | 更改内容 |
| --- | --- | --- |

文档主要评审意见

| 评审人员 | 日期 | 意见 |
| --- | --- | --- |

- 引言

本说明书是《RPU集成开发设计工具使用说明书》（以下简称RPU Designer使用说明书），主要用于指导用户使用RPU集成开发设计工具（以下简称RPU Designer）的算法配置、算法统计分析、仿真模拟、硬件调试、生成固件、OTP信息配置等，以使用户了解工具链的适用范围和使用方式，也为维护人员日后的维护工作提供参考。

  - 术语解释

RPU Designer使用说明书中用到的所有术语如表 1-1所示：

表 1-1 术语解释表

| 简称/术语/程序 | 解释 |
| --- | --- |
| 微纳实验室 | 清华大学无锡应用技术研究院微电子与纳电子实验室 |
| IDE | 集成开发环境 |
| RPU | 可重构处理器 |
| RCA | 可重构单元阵列 |
| RCU-CFG | 行运算单元 |
| RC | 可重构单元，通常称为算子 |
| BFU | RC算子的一种，具有AU、LU、SU三种模式 |
| SBOX | RC算子的一种，具有查表置换功能 |
| BENES | RC算子的一种，具有128bit-128bit置换功能 |
| MEM | 寄存器 |
| RCH | 移位寄存器 |
| IMD | 立即数寄存器 |
| FIFO | 先入先出寄存器 |
| IFIFO/OFIFO | 输入/输出先入先出寄存器 |
| SIM | 仿真器 |
| EMU | 模拟器 |
| 解决方案 | RPU算法解决方案，通常是一种加密算法不同模式的集合 |
| 项目 | 解决方案的子项，通常是某种加密算法的一种模式 |
| 算法文件 | RPU芯片内部阵列的描述文件，通常一个项目内有多有算法文件 |
| rpudesigner | 可执行应用程序，RPU Designer的主程序 |
| maker | 可执行应用程序，固件签名程序 |
| cmdgen | 可执行应用程序，配置码生成程序 |
| rcs | 可执行应用程序，软件仿真程序 |

  - 图例

RPU Designer使用说明书中用到的图例如下所示：

类型            实例

系统程序        主界面

按钮            确定

菜单           【文件→打印】

对话框         『用户登录』

窗口           ［索引窗口］

输入信息        “rpudesigner”

选项/参数名     用户组

选项/参数值     系统

目录            根目录

节点/终目录     统计图

工具栏          〖当前模式〗

图标           「保存」

页签            〈图形列表〉

- 软件概述

  - 软件简介

RPU集成开发设计工具（以下简称RPU Designer）是清华大学微电子与纳电子实验室（以下简称微纳实验室）开发的具有自主知识产权的可重构加解密芯片集成开发设计工具。RPU Designer具有内置的、充分融合RPU的各种应用功能，为可重构芯片算法配置、分析和配置码编译提供成熟有效的解决方案。

用户使用本软件，可以方便对RPU进行重构配置，同时支持软件仿真调试和硬件联调，还具备烧写固件等功能。

  - 运行环境

RPU Designer对主流的操作系统编程接口进行了高性能封装，屏蔽了底层硬件和操作系统的具体差异，从而保证上层应用获得更好的灵活性、可靠性和可移植性。

RPU Designer可单独运行于大多数版本的Unix、Windows、Linux系统，也支持Unix、Windows、Linux操作系统的异构、混合模式运行。目前已经测试通过的操作系统包括：Sun Solaris 8以上、HP-UNIX、IBM AIX5.0以上、Windows 2000、Windows XP、Windows 2003、Linux等。

  - 软件目录结构

RPUDesigner

├─bin			可执行程序目录

├─doc			文档目录，存放软件相关文档

├─etc			配置目录，存放软件配置信息

├─image		    图片资源目录，存放软件所需的图片资源

├─lib			库目录（unix like）

├─plugins		插件目录

├─script		    脚本目录

├─log			日志输出目录，存放软件打印的日志文件（windows平台在用户目录下）

├─tmp			临时文件目录（windows平台在用户目录下）

└─var			参数变量目录（windows平台在用户目录下）

- 开始使用

  - 软件安装

在各个平台下提供一致的软件安装方式，运行安装包开始安装：

- Step1：选择安装时使用语言，下一步

- Step2：阅读许可协议，选择“我接收协议”，下一步

- Step3：选择安装位置，下一步

- Step4：选择开始菜单文件夹，下一步

- Step5：选择附加任务，下一步

- Step6：确认安装，完成

  - 启动软件

软件的可执行程序位于安装目录/bin下，分别有主应用程序rpudesigner、配置码编译器cmdgen、仿真程序rcs。

主应用程序rpudesigner可以带参数启动，用法如下：

| Usage: ./rpudesigner [options] |  |
| --- | --- |
| -h, --help | Displays this help. |
| -v, --version | Displays version information. |
| --client | Attempt to start a new program without check already running first instance. |
| --hidpi <enable/disable> | Enable high DPI device,default is enabled. |
| --admin | Run as admin user. |

  - 主界面介绍

RPU Designer主界面如下图所示，可以分为3部分功能区。

如下图中3区是功能导航条，包括5个功能区：欢迎界面、算法编辑、资源编辑、调试、运行功能区的导航。这些功能也是用户配置、调试算法过程中主要操作的功能。

2区是5大功能区的主要的显示编辑界面，用户通过功能导航条来切换不同的显示编辑界面，如下图中2区是欢迎界面的快捷按钮。

1区是算法编辑、资源编辑的功能停靠窗，使用者通过操作此界面来管理算法解决方案、编辑算法文件。

在使用RPU Designer配置算法过程中，使用者主要围绕主界面、算法编辑界面、资源编辑界面、项目配置、调试界面、运行结果界面操作。

  - 首页界面

打开方式：〖导航工具条：首页〗

欢迎界面上有新建文件、打开文件、新建解决方案、打开解决方案快捷操作，并列出最近打开文件的文件和解决方案，如下图。

  - 解决方案资源管理器

打开方式：【视图→停靠窗→显示解决方案资源管理器】

解决方案资源管理器是一个树状图形界面，陈列用户已打开的解决方案，解决方案资源管理器负责管理所有打开的解决方案下的算法文件、资源文件和项目配置信息，包括解决方案下项目管理，项目下算法文件的打开、增加、删除，资源文件的打开，增加，删除等。

解决方案资源管理器下有且只有一个当前活动的项目，项目的配置、调试与运行都围绕当前活动的项目进行，可以通过上下文菜单\双击项目文件切换当前活动的项目。

  - 算法编辑

打开方式：

- 〖导航工具条：编辑〗

- 『欢迎窗口→打开文件→浏览打开文件』

- 『欢迎窗口→打开文件→最近打开的文件→选择文件』

- 『打开的算法文件→选择文件』

- 『解决方案资源管理器→双击/右击打开文件』

- 【窗口→选择打开的文件】

- 【文件→打开文件】

- 【文件→最近访问的文件→选择文件】

算法编辑界面是RPU Designer的核心界面，在此完成RPU算法的详细配置，包括算子的连接信息、算子内部配置。

通过选择『元素』窗口中的不同功能来操作编辑『算法编辑』窗口算法配置，如在『元素』窗口中选择「WIRE」元素，此时「WIRE」元素图标处于选中状态，点击算子输出口即可开始连接算子连线。

  - 资源编辑

打开方式：

- 〖导航工具条：资源〗

- 『解决方案资源管理器→双击/右击打开资源文件』

RPU Designer资源种类有：SBOX、BENES、FIFO、Memory四种，分别对应RPU内部使用的数据。

如下图是BENES资源编辑界面，可通过功能区改变显示方式，如寻址间隔、列数等。

项目资源可在算法编辑、项目配置时选择使用。

- 算法编辑使用资源：

能使用资源的算子有SBOX、BENES和IMD，对应使用SBOX资源、BENES资源和IMD资源。选择使用资源：『算法编辑→单击SBOX』，此时属性设置会显示算子配置窗口（如下图），『算子配置→数据源』选择对应的资源文件。

  - 运行算法（暂不支持）

打开方式：

- 〖导航工具条：运行〗

- 『解决方案资源管理器』项目文件上下文菜单「运行」

- 『解决方案资源管理器』项目文件上下文菜单「上一次运行结果」

- 【调试→运行】

- F5

算法配置完成后，可运行此算法来验证算法的正确性，运行结束后会打开运行结果界面，如下图是aes_cbc加密算法的运行结果：

  - 调试算法（暂不支持）

打开方式：

- 〖导航工具条：调试〗

- 『解决方案资源管理器』项目文件上下文菜单「调试」

- 【调试→调试】

可以通过调试的方式来debug算法配置，调试功能包含抓取算子数据、单步调试、断点、导出波形等功能，如下图正在调试aes_cbc算法：

  - 编译生成配置码

打开方式：

- 『解决方案资源管理器』项目文件上下文菜单「生成配置码」

- 【调试→生成配置码】

编译生成配置码并没有界面，软件右下角会有当前编译进度，当完成时会打开编译生成文件所在的目录。

编译生成配置码会把『解决方案资源管理器』下所有文件编译打包成配置码。

- 算法配置示例

从新建算法开始演示算法配置过程：

  - 步骤1：新建项目和算法配置图

点击新建解决方案→写入解决方案名称→ok

  - 步骤2：新建项目

『解决方案资源管理器』解决方案上下文菜单→新建项目→选择算法类型&命名项目名称→ok

  - 步骤3：新建算法文件并打开

『解决方案资源管理器』解决方案上下文菜单→添加新文件→命名算法文件名称→ok

『解决方案资源管理器』双击算法文件，即打开『算法编辑』窗口：

  - 步骤4：添加功能元素

『元素』窗口中选择元素，然后在工作区中想要放置的位置点击，将元素添加到算法图中。

要添加BFU、SBOX、BENES、MEM、IMD、RCH、WIRE等具体算子和元素，必须先将RCU和RCU-CFG添加到子图中。注：算子配置方法与使用限制见rpu特性文档。

  - 步骤4：添加连线

『元素』窗口中选择WIRE元素，点击编辑窗口某个算子的输出端口，再点击某个算子的输入端口，如果这两个端口是允许连接的，工作区上会显示出连线

注：在工作区中，算子的输出端口为算子模型下侧的端口，输入端口为算子模型上侧的端口；另外infifo的4个端口为输出端口，outfifo的4个端口为输入端口。算子配置方法与使用限制见rpu特性文档。

  - 步骤5：设置属性

『算法编辑』单击某个算子，弹出『算子配置』窗口→设置属性→ok

注：

单击BFU、SBOX、BENES算子模型分别设置各自的输入来源和属性；

单击RCU-CFG模型设置该行的memory读写端口和模式，设置该行的循环起止和次数信息；

单击RCU设置当前RCU的Burst和核信息，以及Memory、InFifo和IMD的数据来源文件。

  - 步骤6：添加资源文件

『解决方案资源管理器』解决方案上下文菜单→添加新资源→选择资源文件类型&命名资源文件名称→ok

- 使用技巧

- 获取社区共享的解决方案：

【工具→共享社区】打开『共享社区窗口』，下载需要的算法解决方案。

- 共享解决方案到社区：

『解决方案资源管理器』解决方案上下文菜单→「打包并共享」。

- 保存应用程序关闭时状态：

【文件→会话→会话管理】打开『会话管理窗口』，勾选「启动是恢复上次会话」复选框。

- 保存硬件调试状态：

【调试→保存硬件调试状态】。

- 资源快速编辑：『资源编辑窗口』选中要编辑的单元格，ctrl+x剪切，ctrl+c复制，ctrl+v粘贴。

- 打开算法文件、资源文件校验错误

【工具→选项】打开『首选项窗口』→打开与保存→勾选「打开XML时不进行校验」、「打开资源文件时不进行校验」复选框。

- 算法编辑时带参数复制：

选中要选择的算子，【编辑→带连线复制】，快捷键Ctrl+Shift+c

- 算法编辑对齐：

【视图→自动布局】。

- 仿真运行时受最大周期限制：

【工具→选项】打开『首选项窗口』→调试与运行→修改最大周期数。

- 生成配置码后自动编译生成的文件：

【工具→选项】打开『首选项窗口』→生成配置码→完成后执行外部命令。

- 修改默认解决方案路径：

【工具→选项】打开『首选项窗口』→默认解决方案路径→修改默认解决方案路径。